Приложение №1

к договору от «__»______________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

задание на проектирование

Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту

«Реконструкция здания с кадастровым номером 13:23:1007035:35 Инновационно-производственного комплекса (ИПК) АУ «Технопарк - Мордовия», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, под Центр оптоэлектронного приборостроения»

| 1.Основные требования к проектированию | - Выполнить работы по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция здания с кадастровым номером 13:23:1007035:35 Инновационно-производственного комплекса (ИПК) АУ «Технопарк - Мордовия», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, под Центр оптоэлектронного приборостроения» в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документацией (в том числе с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87). - Произвести обследование несущей способности строительных конструкций и кровельного покрытия здания с кадастровым номером 13:23:1007035:35 с выдачей заключения. Выполнить топографическую съемку участка, попадающего под проект реконструкции. - В проектно-сметной документации при необходимости предусмотреть демонтаж существующих перегородок, полов, электропроводки, осветительных приборов, отопления, водопровода и канализации. Инженерное и технологическое оборудование подобрать и разместить в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации и санитарных норм (согласовать с Заказчиком). - Предусмотреть: - «Лаборатория лазерных технологий» - А. Участок изготовления волоконно-оптических компонентов - 50 кв. м. - Планируемый перечень оборудования: - Стеллаж - 1 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 2 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 2 шт. - Промышленный ESD исполнение. - Рабочая станция изготовления сплавных волоконно-оптических компонентов - 1шт. - Установка для изготовления сплавных волоконно-оптических делителей 1х2, 2х2, 1х3, 1х4, мультиплексоров, тейперов, в том числе компонентов сохраняющих поляризацию. - Компьютер с ОС Windows - 1 шт. - Компьютер для управления установкой изготовления сплавных волоконно-оптических компонентов, с 4-х ядерным 8-мипоточным процессором с тактовой частотой не менее 3,5 ГГц объемом кэш-памяти не менее 6 Мб, не менее 8 Гб ОЗУ, видеокартой с частотой видеопамяти не 7000 МГц и объемом памяти не менее 3 Гб, HDD объемом не менее 1 Тб, оснащенный монитором с диагональю не менее 20 дюйма, клавиатурой, оптической мышью. - Анализатор оптического спектра - 1 шт. - Высокоточный прибор для измерения и обнаружения распределения мощности оптического источника по диапазону развертки по длине волны 0,6-1,7 мкм. - Измеритель оптической мощности и комплект датчиков - 1 шт. - Комплект устройств для измерения оптической мощности в диапазоне длин волн 0,2-10 мкм, средней мощностью в диапазоне 0,001 -50 Вт. - Предполагаемое электропотребление оборудования на участке - 25кВт. - Розетка 220В - 16 шт. - Розетка 380В - 2 шт. - Умывальник с горячей и холодной водой - 1 шт. - Б. Участок сборки лазеров и усилителей – 50 кв. м. - Планируемый перечень оборудования: - Стеллаж - 1 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 2 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 2 шт. - Промышленный ESD исполнение. - Стол оптический – 2 шт. - Металлический стол с креплениями для оптических схем. - Анализатор оптического спектра – 1 шт. - Высокоточный прибор для измерения и обнаружения распределения мощности оптического источника по диапазону развертки по длине волны 0,6-1,7 мкм. - Измеритель оптической мощности и комплект датчиков - 1 шт. - Комплект устройств для измерения оптической мощности в диапазоне длин волн 0,2-10 мкм, средней мощностью в диапазоне 0,001 -50 Вт. - Автокоррелятор - 1 шт. - Устройство для измерения длительности и контраста фемто- и пикосекундных импульсов в видимом и ближнем ИК диапазоне. - Осциллограф – 1 шт. Устройство для измерения амплитудных и временных параметров электрического сигнала, с полосой пропускания не менее 200 МГц, не менее 4-х каналов. - Непрерывный лазер – 1 шт. - Источник непрерывного лазерного излучения мощностью до 5кВт на длину волны 1 мкм. - Предполагаемое электропотребление оборудования на участке - 25кВт. - Розетка 220В - 16 шт. - Розетка 380В - 2 шт. - Умывальник с горячей и холодной водой – 1шт. - В. Участок измерений – 55 кв. м. - Планируемый перечень оборудования: - Стеллаж - 1 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 2 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 2 шт. - Промышленный ESD исполнение. - Стол оптический – 3 шт. - Металлический стол с креплениями для оптических схем. - Источник оптического излучения – 1 шт. - Источник некогерентного света в диапазоне длин волн 400-1800 нм., выходная мощность ≥ 40 дБм. - Измеритель коэффициента экстинкции – 1 шт. - Прибор для измерения коэффициента экстинкции поляризованного излучения и для юстировки оптоволоконных систем сохраняющих поляризацию. - Поляриметр - 1 шт. - Прибор для измерения параметров поляризации частично поляризованного излучения. - Компьютер с ОС Windows - 1 шт. - Компьютер для управления оборудованием на участке измерений, с 4-х ядерным 8-мипоточным процессором с тактовой частотой не менее 3,5 ГГц объемом кэш-памяти не менее 6 Мб, не менее 8 Гб ОЗУ, видеокартой с частотой видеопамяти не 7000 МГц и объемом памяти не менее 3 Гб, HDD объемом не менее 1 Тб, оснащенный монитором с диагональю не менее 20 дюйма, клавиатурой, оптической мышью. - Анализатор оптического спектра – 1шт. - Высокоточный прибор для измерения и обнаружения распределения мощности оптического источника по диапазону развертки по длине волны 0,6-1,7 мкм. - Измеритель оптической мощности и комплект датчиков - 1 шт. - Комплект устройств для измерения оптической мощности в диапазоне длин волн 0,2-10 мкм, средней мощностью в диапазоне 0,001 -50 Вт. - Автокоррелятор - 1 шт. - Устройство для измерения длительности и контраста фемто- и пикосекундных импульсов в видимом и ближнем ИК диапазоне. - Осциллограф – 1 шт. - Прибор для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала с полосой пропускания не менее 1 ГГц. - Измеритель интенсивности и фазы импульса - 1шт. - Прибор для измерения интенсивности и фазы сверхкоротких лазерных импульсов методом частотно-разрешённого оптического стробирования. - Радиоспектроанализатор - 1шт. - Анализатор оптического спектра в области радиочастот от 9 кГц до 6,2 ГГц. - Предполагаемое электропотребление оборудования на участке - 25кВт. - Розетка 220В - 20 шт. - Розетка 380В - 2 шт. - Умывальник с горячей и холодной водой - 1шт. - Г. Мастерские – 80 кв. м - Планируемый перечень оборудования: - Стеллаж - 4 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 4 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 8 шт. - Промышленный ESD исполнение. - Компьютер с ОС Windows, с 4-х ядерным 8-мипоточным процессором с тактовой частотой не менее 3,5 ГГц объемом кэш-памяти не менее 6 Мб, не менее 8 Гб ОЗУ, видеокартой с частотой видеопамяти не 7000 МГц и объемом памяти не менее 3 Гб, HDD объемом не менее 1 Тб, оснащенный монитором с диагональю не менее 20 дюйма, клавиатурой, оптической мышью - 4 шт. - Паяльная станция - 1 шт. - Электрический прибор для проведения монтажных и демонтажных работ в области радиоэлектроники, позволяет поддерживать температуру в строго выбранном диапазоне частот, с индикацией на дисплее. - Микроскоп - 2 шт. - Линейное увеличение микроскопа при наблюдении: в проходящем свете: от 28x до 1100x, в отраженном свете: от 70x до 700x, Линейное увеличение микроскопа при фотографировании:от 24x до 560x. - Предполагаемое электропотребление оборудования на участке - 25кВт. - Розетка 220В - 30 шт. - Умывальник с горячей и холодной водой - 3 шт. - Д. Участок записи волоконных брэгговских решеток 55кв.м. - Планируемый перечень оборудования: - Стеллаж - 1 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 1 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 3 шт. - Промышленный ESD исполнение. - Стол оптический – 3 шт. - Металлический стол с креплениями для оптических схем. - Эксимерный лазер - 1шт. - Источник мощного когерентного импульсно-периодического УФ-излучения с длиной волны 248 нм. - Измеритель оптической мощности и комплект датчиков - 1 шт. - Комплект устройств для измерения оптической мощности в диапазоне длин волн 0,2-10 мкм, средней мощностью в диапазоне 0,001 -50 Вт. - Осциллограф - 1 шт. - Прибор для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала с полосой пропускания 500 МГц. - Анализатор оптического спектра – 1шт. - Высокоточный прибор для измерения и обнаружения распределения мощности оптического источника по диапазону развертки по длине волны 0,6-1,7 мкм - Компьютер с ОС Windows, с 4-х ядерным 8-мипоточным процессором с тактовой частотой не менее 3,5 ГГц объемом кэш-памяти не менее 6 Мб, не менее 8 Гб ОЗУ, видеокартой с частотой видеопамяти не 7000 МГц и объемом памяти не менее 3 Гб, HDD объемом не менее 1 Тб, оснащенный монитором с диагональю не менее 20 дюйма, клавиатурой, оптической мышью - 3 шт. - Чиллер для водяного охлаждения - 1 шт. - Холодильная установка, использующая воду для поддержания рабочей температуры оборудования, мощность охлаждения не менее 5 кВт. - Предполагаемое электропотребление на участке - 25кВт. - Розетка 220В - 16 шт. - Розетка 380В - 2 шт. - Умывальник с горячей и холодной водой – 1шт. - Техническая вытяжная вентиляционная система, не сообщающаяся с общей обменной вентиляцией здания - «Центр волоконно-оптических компонентов» - А. Участок механической обработки – 190 кв. м. - Планируемый перечень оборудования - Стеллаж - 2 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 2 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 2 шт. - Промышленный ESD исполнение. - Станок токарный - 1шт. - Станок для проведения токарных работ металлических изделий диаметров 1-60 см и весом до 40 кг. - Станок фрезерный - 2 шт. - Станок для проведения фрезерных работ с металлическими изделиями диаметром до 40 см и плотностью до 5 г/см3. - Пила с внутренней режущей кромкой – 1 шт. - Станок для высокоточной резки оптических кристаллов диаметром до 15 см. - Портальная плазморезка – 1 шт. - Установка для резки цветных металлов толщиной до 3 мм и точностью 1%. - Радиально-сверлильный станок – 1 шт - Станок для сверления с применением упора по радиусу и развертке отверстий. - Пресс гидравлический – 1 шт - Устройство для прессования изделий из жести толщиной 0.5 мм. - Фрезерный станок со сменой инструмента - 1шт - Станок для проведения фрезерных работ со сменой инструмента с точностью 0.01 мм. - Установка лазерной сварки - 1шт. - Установка для проведения сварочных работ лазерным лучом с энергией в импульсе до 40 Дж. - Пила штрипсовая – 6 шт. - Установка для проведения распиловочных работ с точностью распила круговых отверстий 0.01 мм. - Станок круглошлифовальный для внутренней и внешней шлифовки - 2 шт. - Станок для проведения круглильных работ и установления точности центра изделий. - Станок шлифовально-полировально-доводочный - 8 шт. - Станок для проведения шлифовально-полировально-доводочных работ оптических кристаллов с точностью 1 мкм. - Станок полировально-доводочный - 2 шт. - Станок для проведения полировально-доводочных работ оптических изделий с точностью 1 мкм. - Станок двойной шлифовки-полировки – 1 шт. - Станок для проведения двойных шлифовально-полировальных работ с точностью 0.5 мкм. - Станок круглошлифовальный для обработки оптических деталей - 2шт. - Станок для проведения круглошлифовальных работ для установления центросимметрии оптических изделий с точностью 0.1 мм. - Станок обдирочный - 2 шт. - Станок для проведения обдирочных работ оптических изделий с точностью 0.1 тт. - Станок доводочный - 3 шт. - Станок для проведения доводочных работ оптических изделий с точностью 0.05 мм. - Сферотокарный станок – 1 шт. - Станок для проведения сферотокарных работ оптических изделий с точностью 0.1 мм. - Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки расход воздуха не менее 100 л/сек. – 2 шт. - Электроштабелер-ричтрак грузоподъемностью не менее 2 т, высотой подъема – до 5 м. - Предусмотреть техническую вытяжную вентиляционную систему, не сообщающуюся с общей обменной вентиляцией здания. - Розетка 220В - 66 шт. - Розетка 380В - 56 шт. - Предполагаемое электропотребление – 320 кВт. - Умывальник с горячей и холодной водой – 4 шт. - Б. Участок измерений и анализа – 35 кв. м. - Планируемый перечень оборудования - Стеллаж - 1 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 1 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 1 шт. - Промышленный ESD исполнение. - Рентгенгониометр - 1 шт. - Устройство для проведения работ по ориентации кристаллов и определения плоскостности с точностью 0.1 град. - Интерферометр - 3 шт. - Установка для проведения работ по контролю плоскостности и определения деформации с точностью 0.3 полосы. - Гониометр электронный - 1 шт. - Установка для определения углов плоскостности оптических изделий с точностью 0.1 град. - Спектрофотометр - 1 шт. - Установка для определения состава оптических изделий в видимом диапазоне. - ИК Спектроанализатор - 1 шт. - Установка для определения состава оптических изделий в ближнем инфракрасном диапазоне. - Фурье спектрометр - 1 шт. - Установка для определения состава оптических изделий в среднем инфракрасном диапазоне. - Измеритель толщины - 1 шт. - Установка для определения толщины оптических изделий с точностью 0.1 мм. - Профилометр - 1 шт. - Установка для определения профиля оптических изделий диаметром до 100 мм. - Оптический профилометр - 1 шт. - Установка для определения профиля поверхности оптических изделий диаметром до 150 мм оптическими методами. - Длиномер - 2 шт. - Установка для определения длины оптическихкристаллов с точностью до 0.01 мм. - Предполагаемое электропотребление - 30кВт. - Розетка 220В - 16 шт. - Розетка 380В - 2 шт. - Умывальник с горячей и холодной водой – 1 шт. - В. Участок климатических испытаний – 35 кв. м. - Планируемый перечень оборудования - Стеллаж - 1 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 2 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 1 шт. - Промышленный ESD исполнение. - Морозильная камера - 1 шт. - Установка для хранения материалов при низких температурах до -5 град Цельсия с объемом 2 л. - Холодильник - 1 шт. - Установка для хранения материалов при низких температурах до 0 град Цельсия с объемом 30 л. - Камера тепла и холода - 1 шт. - Установка для проведения температурных испытаний со скоростью изменения температуры 1 град/мин. - Установка паротемпературой обработки - 1 шт. - Установка для обработки оптических изделий на герметичность паротемпературной средой с относительной влажностью до 95% и температурой до 90 град. - Вытяжной шкаф - 1 шт. - Устройство для хранения веществ объемом 100 л с вытяжкой. - Печь для обжига керамики - 1 шт. - Установка для обжига керамических изделий в инертной атмосфере с температурой до 1500 град Цельсия. - Шкаф инструментальный - 1 шт. - Шкаф для хранения. - Предусмотреть техническую вытяжную вентиляционную систему, не сообщающуюся с общей обменной вентиляцией здания. - Умывальник с горячей и холодной водой - 1 шт. - Розетка 220В - 16 шт. - Розетка 380В - 6 шт. - Предполагаемое электропотребление оборудования на участке - 60кВт. - Г. Вакуумный участок нанесения покрытий -70 кв. м. - Планируемый перечень оборудования - Стеллаж - 1 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 2 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 1 шт. - Промышленный ESD исполнение. - Вакуумная установка - 2 шт. - Установка для нанесения диэлектрических покрытий для формирования спектральных устройств на поверхностях оптических деталей. - Вакуумная установка для нанесения металлических покрытий - 1 шт. - Установка для нанесения металлических покрытий для формирования зеркальных покрытий на оптических деталях. - Вакуумная установка для нанесения алмазоподобных покрытий - 1 шт. - Установка для нанесения алмозоподобных покрытий для защиты оптоэлектронных приборов от поверхностных токов. - Розетка 220В - 16 шт. - Розетка 380В - 6 шт. - Предполагаемое электропотребление оборудования на участке – 90 кВт. - Умывальник с горячей и холодной водой - 1шт. - Д. Участок сборки волоконно-оптических компонентов - 50 кв. м. - Планируемый перечень оборудования - Стеллаж - 1 шт. - Открытый металлический для хранения инструментов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Шкаф - 2 шт. - Двухстворчатый металлический для хранения материалов, нагрузка на полку не менее 50 кг. - Стол - 2 шт. - Компьютер с ОС Windows, с 4-х ядерным 8-мипоточным процессором с тактовой частотой не менее 3,5 ГГц объемом кэш-памяти не менее 6 Мб, не менее 8 Гб ОЗУ, видеокартой с частотой видеопамяти не 7000 МГц и объемом памяти не менее 3 Гб, HDD объемом не менее 1 Тб, оснащенный монитором с диагональю не менее 20 дюйма, клавиатурой, оптической мышью - 1 шт. - Установка изготовления объединителей - 1 шт. - Установка для изготовления оптических волоконных объединителей. - Волоконный сварочный аппарат - 4 шт. - Установка для сварки оптических волокон диаметром до 1 мм. - Установка изготовления тейперов - 1 шт. - Установка для изготовления оптических тейперов. - Установка подготовки торца волокна - 1 шт. - Установка для подготовки торца оптического волокна для проведения сварочных работ. - Установка контроля торца волокна - 1 шт. - Установка для контроля формы торца волокна для подготовки к проведению сварочных работ. - Установка восстановления покрытий - 1 шт. - Установка для восстановления полимерного покрытий оптического волокна после проведения сварочных работ. - Розетка 220В - 16 шт. - Розетка 380В - 2 шт. - Предполагаемое электропотребление оборудования на участке – 15 кВт. - Умывальник с горячей и холодной водой – 1 шт. - Предусмотреть технические помещения для размещения узла учета тепловой энергии, внутреннего распределительного устройства электроэнергии и водомерного узла. - Предусмотреть туалетные комнаты на каждом этаже с облицовкой стен плиткой до потолка. - Предусмотреть помещение охраны. Предусмотреть возможность обеспечения пропускного и внутриобъектового режима - Предусмотреть помещение гардероба. Проектные решения согласовать с заказчиком. При необходимости выполнить дополнительные обследования в соответствии с ГОСТ 31937-2011 в объеме, необходимом для проектирования. Применять сертифицированные в РФ строительные материалы и оборудование. Спецификацию оборудования представлять в соответствии с формой 1 ГОСТ 21.110-2013. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов», при этом оборудование должно быть представлено рассортированным отдельно по каждому помещению в соответствии с экспликацией помещений, поэтажными планами и согласованным разделом ТХ. |
| --- | --- |
| 2. Дополнительные требования | На входе в помещения, в которых работает оборудование с использованием лазерного излучения (участок сборки лазеров и усилителей, участок измерений, участок записи волоконных брэгговских решеток), предусмотреть информационные таблички «Осторожно, лазерное излучение». В помещениях предусмотреть жалюзи. В гардеробе предусмотреть мебель для размещения одежды, номерки. В туалетах предусмотреть рукосушители, зеркала, грязезащитные коврики. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский надзор. Провода, кабельные линии прокладывать открыто в металлических лотках и кабель-каналах. - В местах установки умывальников выполнять экран из плитки. - Предусмотреть в каждой лаборатории не менее одного окна для завоза габаритного оборудования. Размеры окон для завоза оборудования определить по согласованию с Заказчиком, исходя из размеров оборудования. - Внутреннюю отделку стен произвести согласно требований ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий». - Перегородки легкие каркасные из оцинкованного профиля с акустическим заполнением обшитые гипсокартонными листами. Отделка согласно требований ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий». |
| 3. Проектирование сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения | Выполнить проекты внутриплощадочных инженерных сетей, а также сооружений на них в полном объеме, (согласовать с Заказчиком). Предусмотреть реконструкцию элеваторного узла. - Для электроснабжения запроектировать трансформаторную подстанцию. - Здание с кадастровым номером 13:23:1007035:35 должно быть оборудовано: - - водоснабжением: подключение холодного водоснабжения произвести к существующей сети с установкой счетчика расхода холодной воды в водомерном узле; пожарный водопровод: сухой с подключением к водопроводной сети при срабатывании пожарной сигнализации. - - водоотведением и канализированием от всех потребителей воды с подключением к существующей сети. - -горячим водоснабжением: горячее водоснабжение в санузлы и к умывальнику в каждой лаборатории с трубопроводом обратной воды до каждого потребителя; нагрев холодной воды производить пластинчатыми теплообменниками, установленными в здании и подключенными после приборов учета. - - отоплением: подключение к существующей сети, оснащение элеваторного узла приборами погодного регулирования, установка приборов учета расходования тепловой энергии, внутренняя система теплоснабжения; теплоноситель – вода, с нижним розливом, многолучевая, двухтрубная с встречным потоком теплоносителя, приборы отопления биметаллические батареи; подогрев приточного воздуха водяными калориферами. - -вентиляцией, кондиционированием: принудительная приточно-вытяжная система, с рекуператорами роторного типа и догреванием приточного воздуха водяными калориферами, кратность рассчитать в зависимости требований оборудования, количества персонала в помещениях. - -дымоудалением: предусмотреть систему автоматического дымоудаления и систему автоматизации пожарных клапанов. - - автоматизацией: предусмотреть автоматизированное регулирование подачи теплоносителя и регулирование температуры приточного воздуха - - пожарной сигнализацией: запроектировать АУПС для обнаружения возникновения места возгорания и задымления, передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт пожарной сигнализации, запуск системы оповещения о пожаре, управление автоматикой. - - охранной сигнализацией: обеспечить обнаружение несанкционированного проникновения в защищаемые помещения, передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт охранной сигнализации; автоматическая установка охранной сигнализации предназначена для усиления охраны объекта и передачи тревожного извещения на пост охраны о несанкционированном проникновении нарушителя. - - наружным видеонаблюдением: обеспечить объект системой видеонаблюдения по периметру здания с контролем входных групп. - - электроснабжением: обеспечить силовые электросети для подключения технологического оборудования; предусмотреть розеточную сеть общего назначения. - - освещением: согласно требований ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений». - - интернет сетью (в том числе Wi-Fi); запроектировать доступ в сеть интернет через коммутатор в серверной (шкаф уточнить при проектировании). - - молниезащитой, заземлением. - Инженерные сети предусмотреть в подземном исполнении. - Работы должны выполняться в соответствии с техническими условиями, предоставленными Заказчиком. |
| 4. Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | - В соответствии с требованиями действующего ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий». - Предусмотреть конструкцию пола: подготовка из высокопрочного армированного бетона, финишный слой износостойкое наливное матовое напольное покрытие или штучные износостойкие материалы. - Звукоизоляция по наружным стенам. - Отделка лестниц штучными износостойкими материалами. |
| 5. Градостроительные решения, генплан, благоустройство | Согласно действующим нормам. Выполнить проект благоустройства прилегающей территории. Предусмотреть асфальтобетонное покрытие, благоустройство выполнить с применением современных материалов и в соответствии с действующими нормами. |
| 6. Требования к содержанию и оформлению проекта | Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», региональными строительными нормами и техническими требованиями, и иными нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации. Проектом предусмотреть раздел: «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». Документация выдается заказчику покомплектно в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1-ом экз. на электронном носителе со сводной ведомостью потребных ресурсов и сводной ведомостью объемов работ. 1.Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. 2.На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием наименования проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. 3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. 4. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 5. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows и бесплатными программами, позволяющими открыть файлы с расширением, PDF, AutoCAD, ArchiCAD. # Формат электронных документов должен соответствовать Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. N 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". Для направления в государственную экспертизу предоставить электронный вид документации. После получения положительного заключения государственной экспертизы предоставить Заказчику документацию покомплектно в 4 экз. |
| 7.Требования к выполнению сметной документации | Сметы должны быть составлены по сметно-нормативной базе ценообразования ТСНБ ТЕР-2001 Республики Мордовия (редакция 2014 г.) ресурсным методом с использованием программного комплекса «РИК» в базисных ценах 2001г. и текущих ценах, с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов, и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов (в формате программы «РИК»). Сводные ведомости должны быть составлены с выделением разделов локальных смет. В смету должны быть включены пусконаладочные работы. В состав сметной документации должны быть включены ведомости договорных цен на строительные изделия и конструкции, сметные цены которых отсутствуют в электронном формате программы «РИК». Документы, подтверждающие актуальную стоимость применяемых материалов и оборудования (калькуляции, прайс-листы, коммерческие предложения и пр.), должны быть оформлены надлежащим образом согласно МДС 81-35.2004. Альбомы, включающие в себя коммерческие предложения и иную документацию, подтверждающую стоимость оборудования и материалов, представлять на согласование в АУ «Технопарк-Мордовия» вместе с разделом ТХ. При составлении альбомов согласованных цен на применяемые материалы и оборудование каждую позицию необходимо подтверждать не менее чем тремя коммерческими предложениями по стоимости сроком давности не более двух месяцев на момент сдачи результатов выполненных работ. В локальных сметах и ведомостях потребных ресурсов при указании товарных знаков материалов и оборудования необходимо указывать возможность применения эквивалента и указывать необходимые технические и физико-механические характеристики для применяемого оборудования и материалов. Затраты Заказчика (государственная экспертиза, землеустроительные работы, плата за техприсоединение, налоги и т.д.), связанные со строительством объекта, необходимо включать в сметную документацию. |
| 8. Дополнительные условия выполнения работ | Суммарный объем проектно-сметной и рабочей документации должен обеспечивать ее соответствие требованиям действующего законодательства, в т.ч. технических регламентов. В составе проектно-сметной документации выдать Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. |
| 9. Указания о необходимости согласования с ведомствами и организациями | Основные архитектурные, технологические и строительные решения согласовать с Заказчиком. Проектные решения по сетям и сооружениям инженерно-технического обеспечения согласовать с организациями, выдавшими технические условия и всеми другими службами, чьи интересы могут быть затронуты (при необходимости). В том «Пояснительная записка» включить лист согласований со всеми заинтересованными службами (при необходимости). |