РАЗДЕЛ 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Наименование, ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ работ

Выполнение комплекса работ по обеспечению комплектом технологического оборудования для литья пластмасс в силиконовые формы для проведения опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения, в том числе поставке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов на объекте «Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

Комплект технологического оборудования для литья пластмасс в силиконовые формы предназначен для проведения опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света и световых приборов позволяет ускорить получение опытных образцов изделий и облегчить переход к мелкосерийному производству. В технологической цепочке литья пластмасс в силиконовые формы имеются позиции по прогреву материала и форм, сушке готового изделия и его полимеризации. Для этого требуется термосушильное оборудование. В процессе получения готового изделия требуется различная степень вакуума, что может обеспечить вакуум-шкаф с программным изменением давления. Таким образом, приобретаемое оборудование для литья пластмасс в силиконовые формы охватывает всю технологическую цепочку и позволяет получить надежные элементы энергоэффективных световых приборов.

1 Содержание работ и основные технические требования

1.1 Требования, предъявляемые к комплексу оборудования и сопутствующим услугам

1.1.1 Общие требования

1.1.1.1 Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку комплектов технологического оборудования до места его установки по адресу Заказчика.

1.1.1.2 Все оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении. Не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно иметь торговую марку и выпускаться серийно.

1.1.1.3 Все оборудование должно соответствовать техническим требованиям, установленным в п.3 Технического задания.

1.1.2 Требования к совместимости

1.1.2.1 Все оборудование должно быть совместимым и иметь возможность конфигурации для совместной работы в комплекте.

1.1.3 Требования к сертификации

1.1.3.1 Должны быть представлены сертификаты соответствия на все поставляемое оборудование.

1.1.4 Требования к технической документации

1.1.4.1 Подрядчик должен представить технический паспорт на поставляемое оборудование или инструкцию пользователя на русском языке в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе.

1.1.4.2 Подрядчик должен представить технический регламент по обслуживанию на период эксплуатации оборудования, включающий в себя обязательный план-график использования расходных материалов с ориентировочной стоимостью работ.

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ ТОВАРА И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА, ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И (ИЛИ) ПОДРЯДЧИКА ТОВАРА (СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ):

1.2.1 Для всего комплекта оборудования согласно п.3 настоящего Технического задания должен быть обеспечен срок гарантийного обслуживания, но не менее 12 месяцев. Начало гарантийного периода отсчитывается с момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта основных средств по форме ОС-1.

Гарантийное обслуживание требуется в пределах срока гарантии.

Гарантия качества распространяется на товар в целом и на все комплектующие его части.

1.2.2 Для всего комплекта оборудования: все обнаруженные во время гарантийного периода неисправности должны быть устранены Подрядчиком или его уполномоченным представителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

1.2.3 Гарантийное обслуживание должно осуществляться по адресу поставки оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисные центры и обратно, расходы на доставку компенсирует Подрядчик  за свой счет.

1.2.4 Все запасные части, которые Подрядчик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходное комплектующее оборудование и имели бы не худшие функциональные характеристики.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ сотрудников ЗАКАЗЧИКА

1.3.1 Подрядчик обязан провести инструктаж сотрудников Заказчика в количестве не менее 3 (трех) человек в объеме, необходимом для работы на оборудовании и оперативному устранению недостатков и дефектов оборудования.

Детализированный список сотрудников Заказчика с закреплением по конкретным единицам оборудования будет предоставлен Подрядчику к моменту завершения пуско-наладочных работ.

1.3.2 Инструктаж сотрудников Заказчика производится Подрядчиком на поставляемом оборудовании после проведения Подрядчиком пуско-наладочных работ до момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта основных средств по форме ОС-1. Инструктаж проводится по адресу установки оборудования: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3.

1.4 Условия поставки, ТРЕБОВАНИЯ К выполнению работ по пуско-наладке оборудования и вводу в эксплуатацию

1.4.1 Уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки оборудования от Подрядчика осуществляет принятие Оборудования, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества, качества, ассортимента, с оформлением товарной накладной.

1.4.2 Заказчик имеет право отказаться от оборудования, если оно не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии оборудования.

1.4.3 Оборудование считается сданным в эксплуатацию после подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта основных средств по форме ОС-1.

1.4.4 Пуско-наладка, сдача в эксплуатацию, инструктаж технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами, имеющими сертификаты о прохождении инструктажа у производителя поставляемого оборудования.

2 Сроки и порядок проведения работ

2.1 Сроки поставки оборудования, в том числе выполнения (оказания) сопутствующих работ (услуг), определяются Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

- СПЕЦИФИКАЦИЯ и Технические требования, предъявляемые к ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА «центр энергоэффективной светотехники»

| Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки) *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться).). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Описание оборудования | Кол-во, шт. | Цена за единицу, в т.ч. НДС (руб.) | Стоимость, в т.ч. НДС (руб.) | Срок гарантии |
|  | Вакуум-шкаф с автоматическим управлением, системой дифференциального давления и подъемным столом | - макс. габариты формы не более - 850х870х800 мм; - размеры не более - 1650х1010х1900 мм; - характеристики вакуумного насоса, не менее - 180 (м3/час)/0,7 мБар; - потребляемая мощность, не более - 400В/50Гц; - вес, не более - 2100 кг; - система дифференциального давления для изготовления деталей из материалов с высокой вязкостью и коротким временем жизни; - подъемный лифт; - размер в плане, не более - 800х800 мм; - скорость подъема, не менее – 10 мм/сек. | 1 |  |  | не менее 12 месяцев |
|  |  | Набор стартовый расходных материалов для закупаемого оборудования: - силикон, требуемых марок для проведения технологического процесса, кг, не менее - 40; - полиуретан, требуемых марок для проведения технологического процесса, кг, не менее – 30,0; - разделитель восковой, требуемых марок для проведения технологического процесса, кг, не менее - 1,4; - краситель, кг, требуемых марок для проведения технологического процесса, не менее - 0,15; - масло вакуумное, л, не менее – 10. |  |  |  | срок гарантии не менее 3 месяцев |
|  | Термошкаф, оснащенный микропроцессорными терморегуляторами и таймерами, обеспечивающими поддержание температуры и включение-выключение шкафа в заданное время для автоматического вывода на режим | - рабочий объем, не менее - 416 литров; - внутренние размеры, не более - 1040х500х800 мм; - наружные размеры, не более - 1200х620х1200 мм; - модуль увеличения рабочей зоны, не менее - 1010х850х700 мм. - рабочие температуры, в пределах, не менее - +30 - +220 град С; - потребляемая мощность, не более - 400В/4,2 кВт; - вес, не более - 125 кг; - материал: нержавеющая сталь. | 1 |  |  | не менее 12 месяцев |
|  | Термошкаф, оснащенный микропроцессорными терморегуляторами и таймерами, обеспечивающими поддержание температуры и включение-выключение шкафа в заданное время для автоматического вывода на режим c системой вентиляции для быстрого изменения температуры и оптимальной регулировки нагрева | - рабочий объем, не менее - 750 литров; - внутренние размеры, не более - 1050х600х1200 мм; - наружные размеры, не более - 1200х770х1600 мм; - рабочие температуры, в пределах, не менее - +30 - +220 град С; - потребляемая мощность, не более - 400В/5 кВт; - вес, не более - 170 кг; - материал: нержавеющая сталь. | 1 |  |  | не менее 12 месяцев |
|  | Набор инструмента для обслуживание закупаемого оборудования | - весы цифровые, предел взвешивания не более 5000 гр. – 1 шт.; - скобосшиватель – 1 шт.; - клеевой термопистолет – 1 шт.; - клещи разжимные стандартные – 1 шт.; - клещи разжимные с фиксатором – 1 шт.; - скальпель – 1 шт.; - сменные лезвия – 1 набор (не менее 24 шт.); - набор гаечных ключей – 1 шт.; - бокорезы – 1 шт.; - пробойник выпоров – 1 шт.; - мешалка силикона для дрели – 1 шт. | 1 |  |  | не менее 12 месяцев |
|  | Набор инструмента для обработки моделей и деталей | - управляющий узел – 1 шт. - машинка полировальная электрическая – 1 шт. - лампа-лупа (3-х кратная) – 1 шт. - тиски малые на шаровом шарнире – 1 шт. - набор шлифовальных камней – 1 шт. - набор надфилей – 1 шт. - ручной гратосниматель – 1 шт. - набор фрез – 1 шт. - набор шлифовальной бумаги – 1 шт. - набор шлифлент и держателей – 1 шт. - отрезные круги (электрокорунд) – 1 шт. - набор ёршиков – 1 шт. | 1 |  |  | не менее 12 месяцев |
|  | Набор расходных чаш и воронок | - чаша А, 2300 мл, не менее – 100 шт.; - чаша B, 6000 мл, не мене – 100 шт.; - воронка, не менее – 100 шт.; - воронка круглая – 1 набор (не менее 5 шт. в наборе). | 1 |  |  | не менее 12 месяцев |
|  | Электродрель | - мощность, Вт не менее – 100 Вт - количество оборотов/мин., не более – 600 - вес, кг, не более – 5 | 1 |  |  | не менее 12 месяцев |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» Генеральный директор |
| ________________________ /____________/ | _________________________ /В.В. Якуба/ |